[image: image2.png]




Technické parametry

	Model

Hlavní parametry
	SY310

	Specifikace
	

	Hmotnostt (Kg)
	30000

	Objem lopaty (m3)
	0.8-1.6

	Základní  údaje
	

	Pojezdová rychlost

(max/min)

 (Km/h)
	5.0/3.2

	Otáčky svršku(rpm)
	11

	Stoupavost
	70%

	Jmenovitý tlak (kPa)
	63

	Rypná síla (kN)
	193

	Trhací síla ramene(kN)
	186

	Motor
	

	Typ
	Cummins

QSC8,3-260

	Model
	6-válec

 4-taktní, vodou chlazený,elektronické vstřikování, turbo

(nízké emise)

	Jmenovitý výkon (KW/rpm)
	182/2000

	Max.kroutící moment (Nm/rpm)
	991/1500

	Zdvihový objem (L)
	5.883

	Hydraulický systém 
	

	Max. výkon hlavního čerpadla (L/min)
	2×265

	Tlak hlavního pojistného ventilu (Mpa)
	32/36

	Hydraulický tlak pohonu pojezdu (Mpa)
	36

	Hydraulický tlak  pohonu otoče (Mpa)
	28.5

	Hydraulický tlak řízení (Mpa)
	3.9

	Objem nádrží
	

	Palivová nádrž (L)
	540

	Olejová nádrž hydraulika (L)
	380

	Motorový olejl (L)
	26.3(24)

	
	


	                   Model

Celkové rozměry
	SY310

	A Celková šířka otočného svršku
	3015

	B Celková výška včetně kabiny
	3096

	C Celková výška během transportu
	3255

	D Šířka pásů
	600

	E Rozchod
	2590

	F Celková šířka
	3190

	G Světlá výška podvozku
	500

	H Celková délka během transportu
	10935

	I Vzdál.zadní části od osy otáčení
	3300

	J Protizávaží
	2230

	K Světlá výška protizávaží
	1213

	L Rozvor pásu
	3700

	M Celková délka pásu podvozku
	4625


	                    Model

Pracovní dosahy
	SY310

	A Max. výškový dosah (mm)
	10210

	B Max. výška při nakládání (mm)
	7110

	C Max. hlobkový dosah (mm)
	7380

	D Max. svislá rypná hloubka (mm)
	6480

	E Max. rypná hloubka při řezu dna  2400 mm   
	7180

	F Max. horizontální dosah(mm)
	11100

	G Max. rypný dosah v horizontální rovině (mm)
	10920

	H Min. rádius otoče(mm)
	4310

	I Max. výška s min.rádiusem otoče (mm)
	8440


[image: image1.png]









[image: image2.png]
Adresa:
Dornych 54/47, 617 00 BRNO
Provozovna:
areál UNEX a.s.
Telefon:
+420 585 07 3331, 34, 54

IČO:
26 30 38 32


Brníčko 1032
Fax:
+420 585 07 3366

DIČ:
CZ26306832


78391 UNIČOV
E-mail:
ndlor@ndlor.cz





                      www.ndlor.cz


