Návod na použitie a údržbu kontajnerov

1. Po príchode kontajnera si zákazník prekontroluje, či nebol kontajner počas dopravy poškodený. Podpíše dopravcovi predávací protokol, a pokiaľ sú, napíše do ňho zistené závady. Na neskoršie reklamácie, spôsobené dopravou, nebude braný ohľad.

2. S kontajnerom manipulujte iba pomocou žeriavu (všetky laná musia byť rovnako dlhé a musia zvierať úhol max. 60° ) alebo vysokozdvižným vozíkom (pokiaľ je kontajner vybavený tunelmi pre vozík).

3. Kontajner uložte na dopredu pripravený základ (kontajner musí byť podložený

min. v 6 bodech a vodorovne  - vo váhe.

V žiadnom prípade nesmie byť kontajner uložený do vody alebo snehu.

4. Kontajnery vždy umiestniť tak, aby na ne nezatekala voda z okolných striech alebo iného zdroja vody.

5. Minimálna medzera medzi spodnou hranou kontajnera a zemným podkladom musí byť 50mm rovného podkladu ( u zostáv podľa výkresov základov ).

6. Je neprípustné zahrňovať rám alebo steny kontajnera zeminou, či inými materiálmi   ( sneh odstrániť ) - zamedzenie kondenzácie a dodržanie riadneho odvetrania kontajnera.

7. Prípoj elektriky zapojujte iba do vonkajšej zásuvky k tomu určenej  (400V, 32A)    pokiaľ nie je uvedené inak).

Vonkajšie zásuvky slúžia iba na prepojenie kontajnerov medzi sebou – je zakázané na ne pripojovať iné spotrebiče.

8. Štandardné kontajnery sú vybavené rozvádzačom, ktorý je vybavený

3- fázovým  prúdovým chráničom 40A/0,03A; 1- fázovým ističom 10A pre svetlá;

1- fázovým ističom 16A pre zásuvky a 1- fázovým ističom 16A pre kúrenie.

9. Zákazník si zaistí uzemnenie kontajnera uzemňovacou tyčou, ktorú prepoja s uzemňovacou skrutkou kontajnera, umiestnenou väčšinou na spodnom ráme kontajnera – v čele, nad spodnou kockou ( uzemňovacia tyč nie je súčásťou kontajnera – zaistí si zákazník ).

10. Pripojenie na prívod a odpad vody si zabezpečí zákazník, k tomu pripraveným prestupom( stenou alebo podlahou).Pri prestupe podlahou si zákazník zaistí zaizolovánie otvoru po pripojení vody minerálnou vatou, ktorú za týmto účelom posiela firma Imecon v kontajneri.

Bojlery naplniť najskôr vodou, potom uviesť do činnosti – viz návod na použitie bojleru.

11. U sanitárnych kontajnerov zaistí zákazník každé 3 mesiace alebo po každej preprave kontajnera, kontrolu tesnosti všetkých spojov, pripojených zariadení na potrubie vody a sifónov sanitárneho zariadenia, ako aj  funkčnosť splachovadiel.

Závady, vzniknuté užívaním a opotrebením kontajnera si zákazník priebežne odstraňuje sám – nie je predmetom reklamácie.

( např. tmelenie okolo sprchových vaní, umývadiel a pisoárov každých 6 mesiacov).

12. V zimných mesiacoch musí zákazník zaistiť, aby voda v potrubiach a sociálnych

zariadeniach nemohla zamrznúť.

13. Jedenkrát za mesiac alebo podľa situácie, musia byť prekontrolované rýny a odpadové zvody kontajnera, aby nedošlo k ich ucpaniu a tým nevzniklo nebezpečie zatečenia vody do strechy či stien kontajnera.

14. Priebežne musí byť kontrolovaná strecha kontajnera, aby nedošlo k zaneseniu vĺn trapézového plechu a následného zatečenia do strechy alebo stien medzi trapézovým plechom a rámom kontajnera.

Hlavne v zimnom období je treba priebežne odstraňovať sneh zo strechy kontajnera – vplyvom kúrenia cez deň se môže sneh rozpúšťať a v noci zase zamŕzať a mohlo by dôjsť k zamrznutiu zvodov a rýn (nebezpečie zatečenia do kontajnera).

Maximálna výška snehu u štandardného kontajnera je 500mm.

Výška zamrzlého ľadu v rýne kontajnera nesmie dosiahnuť najvyššieho bodu rýny – nebezpečie pre strechu kontajnera.

Pred započatím kúrenia v kontajneroch (napr. u kontajnera, ktorý nebol dlhšiu dobu používaný) - odstrániť sneh zo strechy kontajnera.

15. Po prevzatí kontajnera a po každom transporte kontajnera si zákazník zaistí nadstavenie okien, dverí,dotiahnutí skrutkovaných kontaktov v rozvádzačoch, bojleroch, prietokových ohrievačoch a iných zariadeniach, ktorými sú kontajnery vybavené. Pri transporte kontajnerov se môžu tieto veci uvolniť.

Pred transportom sanitárnych kontajnerov vypustiť bojlery ( 80L, 100L…. ).

16. 2x ročne premazávať pánty dverí olejom WD40. 2x ročne premazať mechanizmy okien, roliet a čistiť odtok. kanálky okien.

17. Je prísne zakázané striekať steny a strechu kontajnerov tlakovou vodou!

Kontajner nie je vodotesný – steny i strechy sú skonštruované tak, aby se priebežne odvetrávali.

18. Čistenie kontajnerov vykonávať prostriedkami, určenými pre jednotlivé materiály a s len malým množstvom vody, aby se nezkracovala životnosť kontajnerov

19. Bez vedomia výrobcu kontajnerov nesmie byť zasiahnuté do konštrukcie kontajnera ( pripevňovanie svetiel, reklám alebo nápisov.. ) – mohlo by dôjsť k zatečeniu do stien alebo strechy kontajnera alebo napr. k elektrickému skratu.

Vetrací poriadok

- Vetranie obytného kontajnera musí byť zaistené minimálne 3 x denne.

- V období kedy nie sú obytné miestnosti dlhodobo užívané (dovolenka apod.) je možné pripustiť prevádzku s nižšou intenzitou vetrania.

- Vetraním sa odvádza znečistený vzduch z interiéru a privádza čerstvý vzduch z exteriéru.

- Optimálne podmienky vnútorného prostredia je nutné udržovat v rozmedzí od 15 do 24 °C a 55% ± 10% relatívnej vlhkosti vzduchu, krátkodobo môžu byť okrajové podmienky 35 - 75 %,  odlišné hodnoty môžu nepriaznivo ovplyvňovať zdravie osôb aj konštrukciu kontajnera.

- V zimnom období je najúčinnejší intenzívny spôsob vetrania, kedy je vytvorený po krátkou dobu prievan (plné otvorenie okien napr. po dobu 5 min.), počas tejto doby dôjde k rýchlej výmene veľkého množstva vzduchu, nedôjde k výraznému poklesu teploty stavebných konštrukcií a studený vzduch se vďaka tomu rychlejšie ohreje.

- V zimnom období, pri vykurovaní obytných miestností, dochádza pri vetraní k ohriatiu vnikajúceho studeného vzduchu z exteriéru a tým k poklesu jeho relatívnej vlhkosti.

- V zimnom období je nevhodné vetranie sklopeným oknom alebo len mierne pootvoreným oknom po dlhú dobu. Pri takomto vetraní docháza k ochladzovaniu konštrukcie pod oknom. Pokiaľ se vetrá krátkodobo, dochádza k nedostatečnej výmene vzduchu a v prípade dlhšietrvajúceho vetrania spôsobuje neustála výmena vzduchu výrazné vysúšanie vzduchu v interiéry.

- Pokiaľ klesne relatívna vlhkosť vzduchu pod optimálne podmienky je vhodné umelé zvlhčovanie vzduchu (zvlhčovače vzduchu apod.).

- Vysoká relatívna vlhkosť vzduchu v interiéry v zimnom období môže spôsobiť kondenzáciu vlhkosti a vznik plesní na obvodovej schránke kontajnera.

- V letnom období je voľba spôsobu vetrania (nárazové, sklopené okná atď.) na užívateľovi, pokiaľ je týmto vetráním zaistená požadovaná výmena vzduchu.

- Uvedené podmienky vnútorného prostredia platia pre strednú a východnú Európu, pre iné oblasti je nutné vhodnosť použitia kontajnera konzultovať s dodávateľom.

Požiadavky na vetranie obytných budov podľa ČSN EN 15665 ZMENA Z1